# 1. Leistungsumfang

CourtTech stellt Material, Werkzeug und Arbeitskräfte, um die Squashcourts gemäß den Spezifikationen und Plänen zu installieren. Hersteller und Vertreiber der Squashcourts ist

CourtTech GmbH & Co. KG

Pullacher Str. 11

83358 Seebruck

Germany

Tel. +49 8667 72 – 490,

Fax. +49 8667 72 – 498,

info@courttech.biz.

www.courttech.biz

# 2. Zulassung

Alle Einzelkomponenten der Courts wie Courtwände, Glaswände, Böden und Tin müssen vom Squash-Weltverband WSF abgenommen und zugelassen sein.

Des Weiteren muss der Hersteller der Squashcourtkomponenten die Complete Court Accreditation (CCA) des Weltverbandes (WSF) haben. Nach dem 1. Januar 2013 fertiggestellte Squashcourts müssen die CCA haben, um für WSF-Weltmeisterschaften und Veranstaltungen des Damen- (PSA) wie Herrenweltverbandes (WSA) zugelassen zu sein.

# 3. Gewährleistung

Der Hersteller garantiert eine mängelfreie Lieferung und Montage. Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Für Glasbruch und die Linienmarkierungen der Squashcourts wird keine Garantie übernommen. Durch normalen Spielbetrieb entstehende Abnutzung ist von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

# 4. Vorlagen

1. Genaue Spezifikationen für Materialien und Herstellung.

2. Installations- und Betriebsanweisungen.

3. Montagepläne für Aufbau und Installation der einzelnen Squashcourtelemente. Die Pläne müssen alle baulichen Anforderungen wie Einbringungsmaße, Befestigungsdetails etc. beinhalten.

# 5. Montage

1. Die Courtinstallation sollte in einem Zug und nur von qualifizierten und ausgebildeten Handwerkern, die bereits Erfahrung bei ähnlichen Projekten gesammelt haben, ausgeführt werden.

2. Die Raumtemperatur sollte während der Montage zwischen 14° und 35° Celsius liegen.

# 6. Elemente

6.1. System Frontwand

Die insgesamt 94mm starke System Frontwand besteht aus zwei 21mm starken, hochverdichteteten, RS-Panelen, die an stählernen C-Profilen montiert sind. Die Wandelemente werden bereits werksseitig mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine spezielle CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die Systemwand wird abschließend mit 2½ Tonnen feuergetrochnetem Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert..

# 6.2. Systemseitenwand

Die insgesamt 94mm starke System Seitenwand besteht aus zwei 21mm starken, hochverdichteteten, RS-Panelen, die an stählernen C-Profilen montiert sind. Die frei stehende System Seitenwand wird mit zwei Stahlplatten auf den Boden montiert. Werksseitig sind die Wandelemente bereits mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine hochwertige CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die Systemwand wird nun mit 2½ Tonnen feuergetrocknetem Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert. Die Auslinienprofile bestehen aus gezogenem Aluminium im roten Farbton RAL 3001.

# 6.3. Verschiebbare Seitenwand

Die insgesamt 94mm starke, verschiebbare Seitenwand besteht aus zwei 21mm starken, hochverdichteteten, RS-Panelen, die an stählernen C-Profilen montiert werden. Die Wand hängt an zwei Schienen, die oberhalb Glasrückwand und Frontwand befestigt sind. Werksseitig sind die Wandelemente bereits mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine hochwertige CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die verschiebbare Seitenwand wird mit einem im Vergleich zu statischen Wänden leichteren Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert. Die Auslinienprofile bestehen aus gezogenem Aluminium im roten Farbton RAL 3001.

# 6.4. Half System Frontwand

# Die  Half System Frontwand besteht aus 21mm starken, hochverdichteteten RS-Panelen, die mit speziellen Metallbügeln an das bestehende Mauerwerk montiert werden. Die Half System Frontwand ist 40mm stark. Die Wandelemente werden mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine hochwertige CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die Lücke zwischen Gebäudemauerwerk und Half System Frontwand wird mit mindestens einer Tonne feuergetrocknetem Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert.

# 6.5. Half System Seitenwand

Die Half System Seitenwand besteht aus 21mm starken, hochverdichteteten RS-Panelen, die mit speziellen Metallbügeln an das bestehende Mauerwerk montiert werden. Die komplette Half System Seitenwand ist 40mm stark. Die Wandelemente werden mit drei Lagen Hochleistungsfarbe vorgestrichen. Für den Endanstrich wird eine hochwertige CourtTech Squashcourtfarbe im Farbton RAL 9001 verwendet. Die Lücke zwischen Gebäudemauerwerk und Half System Frontwand wird mit mindestens einer Tonne feuergetrocknetem Quarzsand gefüllt. Die Wand ist eben, fugenlos und perfekt ausnivelliert. Die Auslinienprofile bestehen aus gezogenem Aluminium in roter Farbe, RAL 3001.

6.6. Glasseiten- und Glasfrontwand

Die Glaselemente bestehen aus 12mm starkem sogenannten Double Dot Einscheiben-Sicherheitsglas mit eingebrannten Keramikpunkten. Eine Glas-Seitenwand besteht aus mehreren gleich großen Scheiben. Die Glasflächen sind zu 50% mit diesen Punkten versehen, die auf der Glasaußenseite schwarz und auf der in den Court zeigenden Seite blau oder grün sind (Double Dot). 400mm lange, im  90-Grad-Winkel angebrachte Glasschwerter geben den Glaswänden die nötige Stabilität.

# 6.7.1. Höhenverstellbares Tin

Das Tin ist von der Standardhöhe 480mm verstellbar bis 430mm (gemessen von der Oberkante Fertigfußboden). Es besteht aus zwei jeweils 3195mm langen und 21mm starken, hochverdichteteten, zweimalig gestrichenen Panelen. Die Oberkante des Tins besteht aus gezogenem Aluminium in roter Farbe, RAL 3001.

# 6.7.2. Standard Tin (optional zu höhenverstellbarem Tin)

Wie die Position 6.7.1. besteht auch dieses Tin aus zwei jeweils 3195mm langen und 21mm starken, hochverdichteteten, zweimalig gestrichenen Panelen. Die Oberkante des 480mm hohen Tins besteht aus gezogenem Aluminium in roter Farbe, RAL 3001.

# 6.8. Netze über Front-, Seiten- oder Rückwand

Die Netze bestehen aus 3mm starken, UV-beständigen Polypropylenschnüren mit einer Maschenbreite von ca. 20mm. Sie sind alle 100 mm an Haken befestigt und mit einem 6mm starken Stahlkabel auf einer Höhe von 6000 mm gespannt. Die Höhe kann angepasst werden.

# 6.9. Aufsätze über Front-, Seiten- oder Rückwand

Die Aufsätze bestehen aus 21mm starken, hochverdichteteten, zweimalig gestrichenen Panelen. Sie bilden den Abschluß von der Oberkante der Courtwände bis zur Unterkante der Decke.

# 6.10. Glasrückwand mit Rahmen

Die beiden Wandelemente und die Tür der Glasrückwand bestehen aus 12mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas mit eingebrannten, weißen, 2mm, bis zu einer Höhe von 610mm reichenden Keramiklinien. Die lichte Weite des Eingangs beträgt 914mm (Mindestbreite für behindertengerechten Zugang). Die Glasscheiben werden von einem Aluminiumrahmen getragen. Die sich in den Court öffnende Glastür ist mit Beschlägen an der Aluminiumkonstruktion befestigt.

# 6.10.1. Glasrückwand mit Schwertern  (optional zu Glasrückwand mit Rahmen)

Die beiden Wandelemente und die Tür der Glasrückwand bestehen aus 12mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas mit eingebrannten, weißen, 2mm breiten, bis zu einer Höhe von 610mm reichenden Keramiklinien. Die lichte Weite des Eingangs beträgt 914mm (Mindestbreite für behindertengerechten Zugang). Die Glaselemente werden von 300mm breiten und 2130mm hohen, in einem 90-Grad-Winkel angebrachten Glasschwertern stabilisiert. Die sich in den Court öffnende Glastür ist mit Beschlägen an der Glaswand befestigt.

# 6.11. Junckers SylvaSquash Sportboden

Der Junckers Sylva Squash-Sportboden ist aus 22 mm starken Buchenparketttafeln aufgebaut, die in Nut und Feder-Technik auf einen elastischen Unterboden und einer vorgefertigten Lattung verlegt werden. Das Bodensystem ist ein flächenelastischer, stoßdämpfender Sportboden, der mit seiner Elastizität für multifunktionale Sporthallen wie auch Squashcourts geeignet ist. Die Höhe der Bodenkonstruktion beträgt 74mm. Der Boden entspricht den Standardnormen EN14904:2006.

# 6.12. Beleuchtung

Das Beleuchtungssystem besteht aus acht Einheiten mit je drei Leuchtstoffröhren. Die Lichtstärke beträgt in einem Meter Höhe von der Oberkante Fertigfußboden gemessen 500 Lux. Die Courtwände sind gleichmäßig ausgeleuchtet und die Lichtstärke weicht an keiner Stelle mehr als 15% von der durchschnittlichen Beleuchtungsintensität ab.